伊賀市告示第211号

伊賀市街区基準点等管理保全要綱を次のとおり定める。

平成19年９月28日

伊賀市長　今　岡　睦　之

伊賀市街区基準点等管理保全要綱

（目的）

第１条　この要綱は、測量法（昭和24年法律第188号）及び国土調査法（昭和26年法律第180号）の規定に基づき、伊賀市が管理する街区基準点等の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱において街区基準点等とは、次の各号のとおり規定するものであって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

⑴　都市再生街区基本調査により、伊賀市内のDID区域内に設置した街区基準点

⑵　国土調査により設置した地籍図根点

⑶　街区基準点の管理保全の主管課が新たに設置する１級基準点、２級基準点及び３級基準点並びにこれに相当する精度を有する街区基準点

⑷　山村境界基本調査により設置した基準点

（管理の主体）

第３条　街区基準点等の管理保全の主管課は、産業振興部農村整備課（以下「農村整備課」という。）とする。

（使用手続）

第４条　街区基準点等を使用する者は、あらかじめ街区基準点等使用承認申請書（様式第１号）により市長へ申請し、使用承認を受けなければならない。

２　市長は、第１項の申請があったときは、街区基準点等使用承認書（様式第２号）により承認するものとする。

３　街区基準点等を使用する者は、街区基準点等使用承認書を常時携帯し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

４　街区基準点等を使用した者は、速やかに街区基準点等使用報告書（様式第３号）に次の各号に掲げる書類を添付して市長へ報告しなければならない。

⑴　基準点現況報告書

⑵　基準点測量精度管理表

⑶　その他市長が指示する資料

５　街区基準点等の使用を申請する者がその使用に当たって包括的な承認を申し出た場合で市長が認めた場合は、１年を限度として街区基準点等の使用について包括承認を行うことができる。

（工事施工の届出）

第５条　道路工事を施工する者（以下「工事施工者」という。）が、街区基準点等の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工しようとする場合は、あらかじめ街区基準点等付近での工事施工届出書（様式第４号）を市長に提出し、街区基準点等付近での工事施工承認書（様式第５号）の指示に基づき街区基準点等の保全に必要な措置を講じなければならない。

２　伊賀市所管事業の工事施工者は、街区基準点等付近での工事施工協議書（様式第４号）を農村整備課長に提出し、街区基準点等付近での工事施工回答書（様式第５号）により指示を受けなければならない。

３　街区基準点等の一時撤去・移転の承認を申請し又は協議をする場合は、前２項の提出を省略することができる。

４　第１項及び第２項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

⑴　掘削底面端から45度以上の線に街区基準点等の構造物が入る掘削工事等

⑵　車輌及び重機等の振動が街区基準点等に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点等から杭、車輌及び重機等までの距離が５メートル以下となる行為

⑶　その他街区基準点等の効用に支障を来すと思われる工事

５　第１項の届出書及び第２項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴　位置図、平面図（掘削位置と街区基準点等の位置関係を明示したもの）及び断面図

⑵　引照点図又は市長若しくは農村整備課長の指示する測量資料

⑶　測量法第49条に基づく登録通知の写し

⑷　写真（街区基準点等、街区基準点等周辺及び全引照点が確認できるもの）

（一時撤去又は移転）

第６条　工事施工者（伊賀市公共事業の工事施工者及び街区基準点等の設置されている土地、建物の所有者又は管理者（以下「土地所有者等」という。）を除く。）が街区基準点等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ街区基準点等（一時撤去・移転）承認申請書（様式第６号）により市長に申請し、街区基準点等（一時撤去・移転）承認書（様式第７号）により承認を受けなければならない。

２　伊賀市所管事業の工事施工者は、街区基準点等（一時撤去・移転）協議書（様式第６号）を農村整備課に提出し、街区基準点等（一時撤去・移転）回答書（様式第７号）により指示を受けなければならない。

３　第１項の申請書及び第２項の協議書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴　位置図、平面図（掘削位置と街区基準点等の位置関係を明示したもの）及び断面図

⑵　再設置位置図（新旧位置の関係が確認できるもの）

⑶　測量法第49条に基づく登録通知の写し

⑷　写真（街区基準点等、街区基準点等周辺が確認できるもの）

４　土地所有者等の都合により街区基準点等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、街区基準点等（一時撤去・移転）請求書（様式第８号）を市長に提出するものとする。

（機能の回復）

第７条　工事施工者が街区基準点等を一時撤去、減失、き損、移転等により効用に支障をきたした場合は、原則として原因者が当該街区基準点等を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

２　前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、農村整備課長と協議の上変更することができる。

３　工事施工者以外の者が、故意又は過失により街区基準点等を減失又はき損した場合（以下「事故原因者」という。）は、前２項を適用する。

４　測量成果を修正する者は、測量法第50条又は第51条の資格を有する者でなくてはらならない。

（機能回復の施工者）

第８条　街区基準点等の測量標を設置する工事（以下「設置工事」という。）は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は農村整備課で行う。

⑴　原因者である工事施工者による設置工事が困難な場合（ただし、設置工事に要した費用は工事施工者の負担とし、納入通知書の発行日から30日以内に納付しなければならない。）

⑵　第６条第４項の規定により請求があった場合（原則として伊賀市が当該街区基準点等を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。）

２　測量成果の修正（以下「測量作業」という。）に必要な手続は、測量法第36条、同第37条第３項、同第40条その他関係法令に基づき農村整備課で行う。

３　偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と農村整備課との協議のうえ施工者を決定するものとする。

（設置工事）

第９条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に農村整備課と協議しなければならない。

２　測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は農村整備課が有償で支給するものとする。

（工事完了手続及び検査）

第10条　第５条及び第６条の規定による工事が完了した工事施工者又は第７条第１項及び第３項の規定に基づき機能回復を行った者は、速やかに街区基準点等竣工報告書（様式第９号）を市長若しくは農村整備課長に提出し、検査を受けなければならない。

２　前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴　竣工写真（街区基準点等、街区基準点等周辺が確認できるもの）

⑵　街区基準点等の異状の有無が確認できる測量資料（着工前・竣工後が対比できる引照点図又は市長若しくは農村整備課長の指示に基づく街区基準点等の保全に必要な点検測量等の成果

⑶　設置工事にあっては品質、出来形、工程及び工事実施状況を確認できる写真

３　街区基準点等を移転した場合は、前項に掲げる書類に加え、新点設置に関わる次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴　精度管理表

⑵　測量成果簿（観測手簿及び観測記簿）

⑶　計算簿

⑷　点の記

⑸　測量成果表

⑹　基準点網図

⑺　建標承諾書

⑻　基準点配点図

⑼　基準点一覧表

４　第１項の規定による検査に合格しないときは、市長又は農村整備課長は工事施工者に対し街区基準点等機能回復通知書（様式第10号）により機能回復を指示し、工事施工者は直ちに補修して再検査を受けなければならない。

（費用の負担）

第11条　街区基準点等の設置工事に要する費用（既設の街区基準点等のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。）及び街区基準点等の測量作業に要する費用（以下「測量費用」という。）の負担は別表のとおりとする。

（その他）

第12条 この要綱に定めるもののほか、街区基準点等の管理保全に必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

附　則（平成20年3月31日告示第41号）

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附　則（平成24年11月1日告示第196号）

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

別表（第11条関係）

| 区 分 |  | 設置費用 | 測量費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事施工者 | 伊賀市公共事業 | ○ | ○ |
|  | 占用事業者その他 | ○ | ○ |
| 事故原因者 |  | ○ | ○ |
| 土地所有者 |  | × | × |

注１ ○印は左欄の該当者が測量及び設置費用を負担する。

×印は伊賀市が負担する。